## 1. Introducción

En esta práctica se desarrolló un sistema que simula el funcionamiento de un semáforo utilizando una Raspberry Pi. Mediante el uso de LEDs y programación en Python, se logró controlar la secuencia de luces (rojo, amarillo y verde), replicando el comportamiento de un semáforo real.

## 2. Materiales

- Raspberry Pi

- 3 LEDs (rojo, amarillo y verde)

- 3 resistencias (220Ω o 330Ω)

- Protoboard

- Cables jumper

- Fuente de alimentación

## 3. Configuración del circuito

El circuito se conectó de la siguiente manera:

- LED rojo → GPIO 18

- LED amarillo → GPIO 23

- LED verde → GPIO 24

- Cada LED:

  - Ánodo (pata larga) al pin GPIO correspondiente

  - Cátodo (pata corta) a una resistencia

  - Resistencia conectada a GND

Esto permite controlar cada LED de forma independiente desde la Raspberry Pi.

## 4. Código utilizado

#!/usr/bin/env python3
import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Pines de los LEDs
LED_ROJO = 18       # GPIO 18
LED_AMARILLO = 23   # GPIO 23
LED_VERDE = 24      # GPIO 24

try:
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)

    GPIO.setup(LED_ROJO, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(LED_AMARILLO, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(LED_VERDE, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

    print("Semáforo iniciado (Modo BCM)")
    print("Rojo -> Amarillo -> Verde (cada 60 segundos)")
    print("Presiona Ctrl+C para salir")

    while True:
        # ROJO
        GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.LOW)
        print("ROJO ENCENDIDO")
        time.sleep(60)

        # AMARILLO
        GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.LOW)
        print("AMARILLO ENCENDIDO")
        time.sleep(60)

        # VERDE
        GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.HIGH)
        print("VERDE ENCENDIDO")
        time.sleep(60)

except KeyboardInterrupt:
    print("\nPrograma interrumpido por el usuario")

finally:
    GPIO.cleanup()
    print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

## 5. Explicación del código

El programa utiliza la librería RPi.GPIO para controlar tres LEDs conectados a diferentes pines.

- Se configura el modo BCM para usar la numeración interna.

- Se definen tres pines como salida (rojo, amarillo y verde).

- En el ciclo while True, se simula el comportamiento de un semáforo:

  - 🔴 Rojo encendido durante 60 segundos

  - 🟡 Amarillo encendido durante 60 segundos

  - 🟢 Verde encendido durante 60 segundos

- Solo un LED permanece encendido a la vez.

- El programa se detiene con Ctrl + C.

- Se usa GPIO.cleanup() para dejar los pines en estado seguro al finalizar.

## 6. Conclusión

Esta práctica permitió simular un sistema de control básico mediante la Raspberry Pi. Se comprendió cómo manejar múltiples salidas digitales y coordinar tiempos de ejecución con Python. Además, se reforzaron conceptos de electrónica básica y automatización, aplicables a proyectos más complejos como sistemas de tráfico o control industrial.