## 1. Introducción

En esta práctica se implementó un efecto de iluminación tipo “corrida” utilizando 5 LEDs controlados por una Raspberry Pi. Se utilizó la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM) para gestionar el brillo de los LEDs y generar un efecto dinámico visual.

## 2. Materiales

- Raspberry Pi

- 5 LEDs

- 5 resistencias (220Ω o 330Ω)

- Protoboard

- Cables jumper

- Fuente de alimentación

## 3. Configuración del circuito

El circuito se conectó de la siguiente manera:

- LEDs conectados a los pines GPIO: 17, 18, 27, 22 y 23

- Cada LED:

  - Ánodo (pata larga) al GPIO correspondiente

  - Cátodo (pata corta) a una resistencia

  - Resistencia conectada a GND

Esto permite controlar individualmente cada LED desde la Raspberry Pi.

## 4. Código utilizado

#!/usr/bin/env python3
import RPi.GPIO as GPIO
import time

# 5 LEDs - Pines GPIO
PINS = [17, 18, 27, 22, 23]

try:
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)

    # Configurar PWM para cada LED
    pwms = []
    for pin in PINS:
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
        pwm = GPIO.PWM(pin, 200)   # Frecuencia 200 Hz
        pwm.start(0)               # Inicia con brillo 0
        pwms.append(pwm)

    print("Efecto de corrida con 5 LEDs iniciado (PWM)")
    print("Presiona Ctrl+C para detener\n")

    while True:
        # Corrida hacia la derecha (adelante)
        for i in range(len(PINS)):
            for p in pwms:
                p.ChangeDutyCycle(0)
            pwms[i].ChangeDutyCycle(100)
            time.sleep(0.25)

        # Corrida hacia la izquierda (regreso)
        for i in range(len(PINS)-1, -1, -1):
            for p in pwms:
                p.ChangeDutyCycle(0)
            pwms[i].ChangeDutyCycle(100)
            time.sleep(0.25)

except KeyboardInterrupt:
    print("\nPrograma detenido por el usuario")

finally:
    for pwm in pwms:
        pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

## 5. Conclusión

Esta práctica permitió comprender el uso del PWM para controlar el brillo de los LEDs y generar efectos dinámicos. Además, se reforzó el manejo de múltiples salidas digitales en la Raspberry Pi. Este tipo de efectos es útil en aplicaciones como señalización, interfaces visuales y proyectos interactivos.