PRÁCTICA 1: TEXTO EN PANTALLA OLED SSD1306

Nombre de la práctica:

Despliegue de Texto Estático y Dinámico en Pantalla OLED SSD1306

Objetivo

Programar una pantalla OLED SSD1306 conectada a un ESP32 para mostrar información textual estática y dinámica, comprendiendo el uso del protocolo I2C, el sistema de coordenadas de la pantalla y las funciones básicas del controlador SSD1306.

Introducción

Las pantallas OLED SSD1306 son dispositivos de visualización ampliamente utilizados en sistemas embebidos debido a su bajo consumo energético, alta visibilidad y facilidad de conexión mediante el protocolo I2C. En esta práctica se utilizará un ESP32 programado con MicroPython para desplegar texto en diferentes posiciones de la pantalla y modificar su contraste.

Materiales

ESP32 DevKit

Pantalla OLED SSD1306 128x64

4 cables Dupont

Cable USB

Computadora con Thonny IDE

Firmware MicroPython

Driver ssd1306.py

Conexiones

| OLED | ESP32 |
| --- | --- |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V |
| SDA | GPIO21 |
| SCL | GPIO22 |

Desarrollo

Programa 1A: Texto Estático

Se mostró información fija en la pantalla OLED utilizando el método text() para desplegar texto en diferentes posiciones.

Programa 1B: Contador Dinámico

Se desarrolló un contador que incrementa su valor automáticamente y actualiza la pantalla cada medio segundo.

Programa 1C: Control de Contraste

Se modificó el brillo de la pantalla utilizando el método contrast(), observando diferentes niveles de intensidad visual.

Resultados obtenidos

Se logró establecer comunicación I2C entre el ESP32 y la pantalla OLED.

Se visualizaron mensajes estáticos correctamente.

Se actualizó información en tiempo real mediante un contador.

Se comprobó el funcionamiento del control de brillo de la pantalla.

Análisis

La práctica permitió comprender cómo la información se almacena inicialmente en el FrameBuffer y posteriormente es enviada a la pantalla mediante el método show(). También se observó la importancia de la correcta configuración del bus I2C para la comunicación entre dispositivos.

Conclusiones

Se aprendió a configurar y utilizar una pantalla OLED SSD1306 con ESP32.

Se comprendió el funcionamiento del protocolo I2C para la transmisión de datos.

Se utilizaron funciones básicas para mostrar texto y modificar el contraste.

Se observó la actualización dinámica de información mediante el uso de ciclos repetitivos.

La práctica sirvió como base para desarrollar interfaces gráficas más avanzadas en sistemas embebidos.