PRÁCTICA 2: TEXTO CON SCROLLING

Nombre de la práctica: Animaciones de Desplazamiento de Texto por Software y por Hardware

Objetivo

Implementar técnicas de desplazamiento de texto en una pantalla OLED SSD1306 utilizando tanto scrolling por software como scrolling por hardware mediante comandos I2C directos.

Introducción

Las animaciones de desplazamiento permiten mostrar información extensa en pantallas pequeñas. El controlador SSD1306 incorpora funciones de scroll por hardware, mientras que MicroPython permite implementar desplazamientos personalizados mediante software.

Materiales

ESP32 DevKit

Pantalla OLED SSD1306

Cables Dupont

Cable USB

Computadora con Thonny IDE

Driver ssd1306.py

Conexiones

| OLED | ESP32 |
| --- | --- |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V |
| SDA | GPIO21 |
| SCL | GPIO22 |

Desarrollo

Programa 2A: Ticker Horizontal

Se desarrolló una animación donde un mensaje se desplaza horizontalmente desde la derecha hacia la izquierda de la pantalla.

Programa 2B: Scroll Vertical

Se creó una lista de información que se desplaza verticalmente simulando créditos o noticias.

Programa 2C: Scroll por Hardware

Se enviaron comandos directamente al SSD1306 para activar el desplazamiento automático utilizando los registros internos del controlador.

Resultados obtenidos

Se logró desplazar texto horizontalmente utilizando programación por software.

Se implementó correctamente el desplazamiento vertical de múltiples líneas de información.

Se activó el scroll automático por hardware mediante comandos I2C.

Se observaron diferencias de rendimiento entre ambos métodos.

Análisis

El scrolling por software ofrece mayor flexibilidad para modificar textos y velocidades de desplazamiento, aunque requiere más recursos del procesador. Por otro lado, el scrolling por hardware reduce significativamente la carga del ESP32 ya que el controlador SSD1306 realiza la animación de manera autónoma.

Conclusiones

Se aprendió a implementar animaciones de texto en una pantalla OLED SSD1306.

Se compararon las ventajas y desventajas del scroll por software y hardware.

Se comprendió el uso de comandos I2C para controlar funciones avanzadas del SSD1306.

Se observó que el scroll por hardware consume menos recursos del microcontrolador.

La práctica permitió desarrollar interfaces más dinámicas y atractivas para aplicaciones embebidas.